8.  Primaria Municipiului Piatra Neamt

OBIECTIVUL:

8.7.  Verificare si executie reparatii retea de iluminat in Strandul Municipal  -2018

OBIECTUL:

8.7.1.  Antemasuratoare –Repararea si reorganizarea retelei de iluminat

STADIUL FIZIC

25-May-18

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Simbol

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

material:

transport:

1

TSA03B1

mc

45.50

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etcin teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu

manopera:

utilaj:

material:

transport:

2

W2H07A1

m

175.00

Profil tipm pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc

manopera:

utilaj:

material:

transport:

3

TsD18XB

mc

45.50

Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenindteren mijlociu

manopera:

utilaj:

material:

transport:

4

DG02A1

mp

50.00

Desfacere de pavaje din calupuripavale normale  sau pavele abnorme cu rosturi nebitumate

manopera:

utilaj:

material:

transport:

5

DI10A1

mp

50.00

Refacerea de pavaje vechi, din pavele normale,  cu  rosturi nebitumate

manopera:

utilaj:

material:

transport:

6

DC04B%

m

40.00

Tăierea cu maşina cu discuri diamantate a rosturilor de dilataţie şi contracţie în betonul de uzură, la:drumuri şi străzi;

manopera:

utilaj:

material:

transport:

7

DG06B1

mc

3.00

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.

manopera:

utilaj:

material:

transport:

8

CA01N1

mc

3.00

Turnarea betonului simplumarca ...1), în straturi până la 10 cm grosime, în şanţuri, la lucrări de reţele electrice

manopera:

utilaj:

8.1

+ 2100933

mc

3.02

transport:

material:

Beton de ciment B 100 stas 3622

Page 1 of 5

Text dreapta

CATEGORIA DE LUCRARI:   Antemasuratoare –Repararea si reorganizarea retelei de iluminat

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

material:

transport:

10

W2G01A#

m

150.00

Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manualăsecţiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până Ia 1,1 kg/m;

manopera:

utilaj:

11

+ 4806830

m

30.00

transport:

material:

Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 4x 16 U s 8778

12

+ 4806816

m

120.00

transport:

material:

Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 4x 6 U s 8778

material:

transport:

13

EC05A1

m

250.00

Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecţie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiuneapînă la 16 mmp

manopera:

utilaj:

14

+ 4802585

m

250.00

transport:

material:

Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s 8778

material:

transport:

15

EA01A#

m

140.00

Tub de protectie din material plastic montatingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv

manopera:

utilaj:

16

+ 5200088

m

140.00

transport:

material:

Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN 25 mm

material:

transport:

17

EC10D#

buc

12.00

Cap terminal uscat de interior la cabluri sau conductoare de al sau cu4x16 sau 3x25+16 mmp, inclusiv legarea la bornele instalatiei cu cleme existente

manopera:

utilaj:

material:

transport:

18

EF08B1

buc

48.00

Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secţiunea de10 sau 16 mmp

manopera:

utilaj:

material:

transport:

19

RpEG17E%

buc

10.00

Demontarea tablourilor electricecapsulat, compus din cutii de bare de siguranţă, intermediare, de capete terminale, etc.

manopera:

utilaj:

material:

transport:

20

EF01B#

buc

10.00

Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de0,31-0,90 mp

manopera:

utilaj:

20.1

+ 7312995

buc

10.00

transport:

material:

Cutie metal pentru protectie tablou distrib.400x400x350

material:

transport:

21

W1D09B1

buc

50.00

Conectori, rezistente: conector electric 31. 5a 6mmp cod 510 montare

manopera:

utilaj:

Page 2 of 5

Text dreapta

CATEGORIA DE LUCRARI:   Antemasuratoare –Repararea si reorganizarea retelei de iluminat

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

material:

transport:

22

ATD20A

buc

300.00

Conexiuni cuconductori electrici in dulapuri,panouri,pupitre,cutii

manopera:

utilaj:

material:

transport:

23

W2E13A01

buc

2.00

Punct aprindere manualailuminatului public montat pe stalp

manopera:

utilaj:

24

+ Material

buc

2.00

transport:

material:

Ceas programator electromecanic  ptr c-da iluminat public

material:

transport:

25

W2E02B#

buc

25.00

Siguranţă monopolară, tip LF, LFI şi LS, cu capac şi patron inclusiv executarea legăturilor63 A

manopera:

utilaj:

26

+ 5106604

buc

10.00

transport:

material:

Siguranta automata 3P ,  32 A

27

+ 5200410

buc

15.00

transport:

material:

Siguranta automata 1P+N ,  10 A

material:

transport:

28

W1SI03B#

kg

26.00

Conductor zincat pentru legare la pamant, in terennormal, montat in exterior, de derivatie sau egalizare, in teren normal

manopera:

utilaj:

material:

transport:

29

ATD19A

buc

25.00

Legarea conductoarelor la cleme,repartitoare sau la bornele aparatelorprin:fixare cu surub

manopera:

utilaj:

material:

transport:

30

EC10G#

buc

1.00

Cap terminal uscat de interior la cabluri sau conductoare de al sau cu3x120+70 sau 3x150+70 mmp, inclusiv legarea la bornele instalatiei cu cleme existente

manopera:

utilaj:

material:

transport:

31

EF06B%

buc

4.00

Racordarea conductelor din aluminiu sau cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri), conducta avand diametrul de70 ...150 mmp

manopera:

utilaj:

material:

transport:

32

W1MO54C#

buc

3.00

Papuc fixat pe conductor ... mmp95-185mmp Al.

manopera:

utilaj:

32.1

+ 5204021

buc

3.00

transport:

material:

Papuc aluminiu pa70

Page 3 of 5

Text dreapta

CATEGORIA DE LUCRARI:   Antemasuratoare –Repararea si reorganizarea retelei de iluminat

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

material:

transport:

33

W2G28A#

buc

2.00

Manşon de derivaţie pentru cabluri de energie electrică 1 KV cu izolaţie MP cu conductoare din cuprucu secţiunea de 16-35mmp, manşon termocontractibil;

manopera:

utilaj:

33.1

+ 5206402

buc

8.00

transport:

material:

Clema de derivatie cld 35 cond. de deriv. 10-16-25mmp

33.2

+ 6620600

buc

2.00

transport:

material:

Manson de derivatie termocontractibil cablu cu izolatie MP cond. princ. 16-185 mmp, cel sec. 6-95 mmp

material:

transport:

34

CL18A#

kg

50.00

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,tabla striata,otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total

manopera:

utilaj:

34.1

+ 5900696

kg

0.25

transport:

material:

Electrod sud.ol. s 1125/2 e43.2 D = 2,00 mm inv r 1.2

34.2

+ 6309927

buc

50.00

transport:

material:

Confectie metalica in rama simpla otel U < 50 kg/mp

material:

transport:

35

W2F03A#

buc

28.00

Corp de iluminat exterior ornamental, pentru o lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpde metal de 5m plantat;

manopera:

utilaj:

36

+ Material

buc

2.00

transport:

material:

Proiector echipat  cu LED ,  150 w / 230 V

37

+ 5100030

m

26.00

transport:

material:

Corp de iluminat exterior ornamental PVC -bec economic 35W

material:

transport:

38

EE14C%

buc

37.00

Lampa (bec) cu incandescenta pana la 1000 W, montata in interiorul constructiilor sau pe elemente exterioare ale acestora, lacorp de iluminat etans cu glob si dispersor

manopera:

utilaj:

39

+ Material

buc

32.00

transport:

material:

Bec economic 230V, 35 w,E27

40

+ Material

buc

3.00

transport:

material:

Bec iluminat LED  15 W / 230 V

41

+ 5106237

buc

2.00

transport:

material:

Glob sferic din sticla opala d300 mm cu git D 150 mm

material:

transport:

42

EE04C1

buc

26.00

Corp de iluminat, simplu (dulie) tipobişnuit, cu abajur la dulie

manopera:

utilaj:

Page 4 of 5

Text dreapta

CATEGORIA DE LUCRARI:   Antemasuratoare –Repararea si reorganizarea retelei de iluminat

0

2

3

4

5

6 = 4 x 5

1

43

+ Material

buc

26.00

transport:

material:

Dulie cu filet.dr.portelan e27-s2 250 V 4a cs

material:

transport:

44

W2J04A#

buc

11.00

Verificarea şi încercarea tablourilorfiridelor de distribuţie, cutiilor de distribuţie

manopera:

utilaj:

material:

transport:

45

W2J02A#

buc

8.00

Verificarea şi încercarea reţelei electrice subterane în vederea recepţiei şi punerii în funcţiunecablu nou;

manopera:

utilaj:

material:

transport:

46

W2J05B#

buc

8.00

Scoaterea de sub tensiune a reţelei electrice în vederea reparării sau racordării branşamentelor şi repunerea în funcţiunereţea electrică subterană.

manopera:

utilaj:

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

Cheltuieli directe:

Text dreapta

Alte cheltuieli directe

Contributie asiguratoare pentru munca

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Intocmit ,

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Page 5 of 5