Anexa 1 - Specificații tehnice

Achizitie materiale didactice pentru dotarea atelierelor IPT de electronica

| Denumire Produs | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată[1] | Specificaţii tehnice/ cerințe de performanță/ funcționale minime | Specificaţii tehnice ofertate ( se va completa de catre ofertant | Durata minima garanție/ termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Conductometru | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 30 de zile | Este prevăzut cu funcții de oprire automată, de resetare a parametrilor la opțiunile din fabrica și de memorare a valorii curente pe ecran Caracteristică de impermeabilitate asigura protectie completa în diferite medii Calibrare până la trei puncte și compensare automată a temperaturii Meniu ce permite setarea celor 6 parametri Modul pentru electrod înlocuibil Indicator pentru baterie Solutii calibrare 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm Compensarea temperaturii Automata Coeficient de temperatura 2% /°C Calibrare Automata, Manuala Calibrare In trei puncte |  | 24 luni |
| Convertizor de frecvență | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 30 de zile | Performanță la cel mai înalt nivel, alimentare trifazată la 380VAC, ieșire trifazată la 380VAC. |  | 24 luni |
| Densimetru | 8 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 30 de zile | Densimetru 0.650 - 1.000 g/ml - 4 buc. Densimetru 1.000-2.000 g/ml - 4 buc. |  | Conform legislației în vigoare |
| Hipsometru | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 30 de zile | – dispozitiv de măsurare electronică a distanţei, înălțimii si unghiului prin laser – distanța de măsurare: 7,5 – 1600 m – capacitate de măsurare cu trei puncte, funcţie ce permite aflarea înălţimii unui arbore chiar şi atunci când vârful sau baza acestuia este blocată de crengi sau tufişuri, înlăturând necesitatea utilizării măsurătorii convenţionale de separare, pentru care este nevoie ca raza laser să ajungă la ţintele respective – cu ajutorul sistemului de comutare a priorității țintei, se poate alege obiectul cel mai apropiat sau cel mai îndepărtat iar în jurnal pot fi stocate până la 250 de măsurători – rezultatele măsurătorii sunt afişate pe ecranele LCD intern şi extern – ecranul extern cu iluminare de fundal afişează toate rezultatele simultan iar acestea sunt vizibile chiar și în condiții de lumină scăzută – corpul dispozitivului este compact și etanș, fiind impermeabil (până la o adâncime de 1 metru, timp de 10 minute) – monocular de 6x, de înaltă calitate, cu acoperire multi-strat pentru imagini luminoase – oferă posibilitatea vizualizării cu ușurință chiar şi pentru cei care poartă ochelari – funcție de oprire automata după aproximativ 30 secunde de inactivitate specificații: • interval măsurare: distanta:7,5 – 1600 m • unghi: ±89° • precizie(distanța reală): ±0,3 m (mai puțin de 1.000 m) • ±1,0 m (1.000 m și peste) • vizor – mărire: 6 x • dimensiuni: 110 x 74 x 42 mm • greutate(fără baterie): 170 g • alimentare: 1 x baterie cu litiu CR2(3V CC) • produs laser clasa 1M |  | 24 luni |
| Kit de educație pentru știința energiei regenerabile | 6 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 30 de zile | Introducere cuprinzătoare în principiile din spatele microrețelelor regenerabile. Se poate alimenta un circuit electric prin panou solar sau o turbină eoliană cu pale profilate, se poate genera hidrogen prin electroliza apei și să fie transformat în energie electrică, folosind o pilă de combustibil. Continutul setului: corp turbină eoliană cap rotor pentru palete profilate 9 palete profilate pentru turbină adaptor cap rotor pentru lame de foi 3 Lame foi de polipropilenă pentru turbină instrument de deblocare rotor placă de bază pentru turbină PEM Electrolyzer bază PEM Electrolyzer celule de combustibil PEM baza de celule de combustibil PEM rezervor de hidrogen rezervor de oxigen recipiente interioare de gaz placa circuit modul de bază rezistență variabilă 100 Ohm Panou solar 1 Watt supapă de epurare, adaptoare, tuburi instrucțiuni de montare CD cu manuale cabluri de conectare flexibile banana 2mm tub de silicon transparent acumulator cu cabluri de conectare seringă modul de bază motor si ventilator roată de masinuta modul LED |  | Conform legislației în vigoare |
| Lensmetru digital | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 30 de zile | Design modern și funcționalitate maximă într-un singur instrument. Caracteristici: - acuratețe și eficiență pentru toate necesitățile de măsurare; - se pot măsura inclusiv lentile progresive, PD, UV și lentile de contact; - detectează automat lentilele progresive multifocale, sistemul bazat pe iconuri pemite măsurarea ușoară; - ecranul LCD are ajustare a luminozității cu LED; - folosind noul senzor PD îndreptat în sus se pot măsura PD verticale; - măsoară transmisibilitatea UV fără a fi necesare alte echipamente; - măsoară rapid toate tipurile de lentile de contact, cu ajutorul kitului de măsurare furnizat; - testarea funcționării, salvare, printare - toate automate; - viteza de transmitere a datelor în rețea este selectabilă; - poate măsura lentile cu ABBE (30 ... 60); - imprimantă termică integrată. |  | 24 luni |
| Trusă complexă de lentile | 5 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 30 de zile | Trusă complexă de lentile, cu min. 200 de elemente, ce oferă o calitate optică inegalabilă, într-o prezentare compactă, cu rama de probă metal. 0.25D-6.00D (pas de 0.25). 6.50D-10.00D (pas de 0.50). 11.00D-15.00D (pas de 1.00). 16.00D-20.00D (pas de 2.00). Cilindri: 20 de perechi convexe și concave. 0.25D-4.00D (pas de 0.25). 4.50D-6.00D (pas de 0.50). Prisme: 12 bucăți. 0.5(2) de la 1.0 la 10.0 cu pas de 1.00. Accesorii: 14 bucăți . RF GF BL PL(2) MR(2) FL CL(2) PH(2) SS. PF cilindru in cruce x0.25 x 0.50 |  | Conform legislației în vigoare |