Anexa 1 - Specificații tehnice

| Denumire Produs | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată[1] | Specificaţii tehnice/ cerințe de performanță/ funcționale minime | Specificaţii tehnice ofertate ( se va completa de catre ofertant | Durata minima garanție/ termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Trusă mobilă pentru tehnologie AC | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Caracteristici generale: - Trusa este independentă de rețeaua electrică datorită bateriei interne. În cazul în care bateria este descărcată trusa se poate utiliza cu ajutorul adaptorului de CA furnizat; - Sursa de tensiune reglabilă integrată; Trusa AC include un generator de funcții; - Funcționare cu tensiuni joase în condiții de siguranță maximă, potrivită și pentru începători. - Protecția la suprasarcină pe ansamblurile integrate și elementele plug-in pentru a se asigura că nimic nu poate fi deteriorat, chiar dacă este utilizat incorect. - Este prevăzut câte un șablon pentru fiecare experiment propus; acesta definește circuitul exact. - Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare sunt incluse. - Trusele pot fi păstrate în dulapul special de încărcare și de depozitare, pregătite de utilizare. Alimentarea se realizează prin prin simpla poziționare în dulap. Trusele individuale pot fi, de asemenea, încărcate fără dulapul de încărcare cu ajutorul adaptorului de CA furnizat (Este asigurat un adaptor de curent alternativ pentru încărcarea și operarea trusei). - Dimensiuni: 410 x 110 x 335 mm Trusa Electrotehnică de Curent Alternativ conține: - Sursa de tensiune reglabilă integrată și generator de funcții - Osciloscop cu 2 canale detașabil - Multimetru detașabil - 22 șabloane pentru experimente și lucrări practice - Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare |  | Conform legislației în vigoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trusă mobilă pentru tehnologie DC | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Caracteristici generale: Trusa este independentă de rețeaua electrică datorită bateriei interne. În cazul în care bateria este descărcată trusa se poate utiliza cu ajutorul adaptorului de CA furnizat; Sursa de tensiune reglabilă integrată; Trusa AC include un generator de funcții; Funcționare cu tensiuni joase în condiții de siguranță maximă, potrivită și pentru începători. Protecția la suprasarcină pe ansamblurile integrate și elementele plug-in pentru a se asigura că nimic nu poate fi deteriorat, chiar dacă este utilizat incorect. Este prevăzut câte un șablon pentru fiecare experiment propus; acesta definește circuitul exact. Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare sunt incluse. Trusele pot fi păstrate în dulapul special de încărcare și de depozitare, pregătite de utilizare. Alimentarea se realizează prin prin simpla poziționare în dulap. Trusele individuale pot fi, de asemenea, încărcate fără dulapul de încărcare cu ajutorul adaptorului de CA furnizat (Este asigurat un adaptor de curent alternativ pentru încărcarea și operarea trusei). Dimensiuni: 410 x 110 x 335 mm Trusa Electrotehnică de Curent Continuu conține: - Sursa de tensiune reglabilă integrată - Multimetru detașabil - Alimentator pentru incarcare - 16 șabloane pentru experimente și lucrări practice - Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare |  | Conform legislației în vigoare |
| Trusă mobilă pentru tehnologie digitală | 3 | Seturi | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Caracteristici generale: Versiunea revizuită a trusei de circuite digitale oferă un analizor logic îmbunătățit, iar noul sistem permite schimbarea rapidă pentru plăcilor de experimente. Datorită șabloanelor înlocuibile pentru realizarea experimentelor, sistemul poate fi actualizat cu ușurință și cu costuri reduse în cazul unor evoluții ulterioare ale tehnologiei de semi-conductori. In plus, panourile universale pentru experimente pot fi utilizate pentru a efectua teste suplimentare cu semiconductori interni. Obiective de invatare: Elevii vor fi în măsură să înțeleagă și să analizeze elementele de bază și circuite ale tehnologiei digitale. Obiectivele de învățare din domeniul principiilor de bază ale tehnologiei digitale: -Înțelegerea ecuațiilor funcționale ale elementelor de bază ale tehnologiei digitale -Cunoașterea simbolurilor de circuit ale elementelor de bază -Cunoașterea diagramelor funcționale ale elementelor de bază -Cunoașterea și crearea diagramelor funcționale ale combinațiilor din elementele de bază -Cunoașterea și crearea schemelor electrice pe baza diagramelor funcționale -Cunoașterea tabelelor de funcții și circuite digitale ü Elemente și circuite ale tehnologiei digitale de bază: -Cunoașterea și analizarea invertoarelor și amortizoarelor -Cunoașterea și analizarea unui element ȘI - Cunoașterea și analizarea unui element SAU, etc Trusa Electrotehnică de Curent Continuu conține: ü Sursa de tensiune fixă cu protecție la suprasarcină Analizor logic cu 4 canale 5 plăci cu circuite pentru experimentare 1 placă de testare universală în versiune de schimbare rapidă a plăcilor Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare + încărcător, etc |  | Conform legislației în vigoare |