Anexa 1 - Specificații tehnice

Achizitie materiale didactice pentru dotarea atelierelor IPT de lacatuserie

| Denumire Produs | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată[1] | Specificaţii tehnice/ cerințe de performanță/ funcționale minime | Specificaţii tehnice ofertate ( se va completa de catre ofertant | Durata minima garanție/ termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Aparate sudură invertor | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Aparat pentru sudura monofazat, tip invertor, recomandat în special pentru sudarea cu electrozi înveliți în curent continuu. Pentru toate tipurile de electrozi înveliți (electrozi rutilici, electrozi bazici, electrozi inox etc.) o gamă diversificată de materiale cum ar fi oțel aliat și nealiat, oțel inoxidabil, fontă, aluminiu, cupru, etc. Tensiune de alimentare: Monofazat (230V) Tehnologie: Invertor Curent de sudura (DC): 20 - 120 A Tip curent: DC Dimensiuni: cca. 320x125x221 mm Greutate: cca. 4.7 kg |  | 24 luni |
| Kit de materiale | 5 | Seturi | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Servește la verificarea legilor mecanismelor simple. Componența minim: riglă metalică cu găuri, fire, liniar, scripete, tijă. |  | Conform legislației în vigoare |
| Mască de sudură | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Protecție UV și anti radiații IR, greutate redusă. |  | Conform legislației în vigoare |
| Mașină de debitat | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Puterea motorului 50 Hz: 0,9 kW Viteza: 40 rot/min Deschidere menghina: 100 mm Diametrul panzei de ferastrau: 250 mm |  | 24 luni |
| Mașină de frezat cu ax înclinabil | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Tensiune: 400 V Greutate aproximativa: 170 kg Dimensiuni masina (L x l x I): 790 x 640 x 1200 mm Putere motor S1 100%: 2,8 kW (3,8 CP) Consum motor S6 40%: 3,9 kW (5,3 CP) Inaltime de lucru: 910 mm Dimensiuni masa: 710 x 640 mm Turatii ax: 1800 / 3000 /6000/ 9000 rpm Dimensiuni masa mobila: 500x 480 mm Diametru ax: 30 mm Inclinare ax: -5° la +30° Reglarea in inaltime a axului: 100 mm Lungime de prindere: 105 mm Diametru maxim piesa: 200 mm Diametru max. piesa submersibila: 180 mm Deschidere masa: 200 mm |  | 24 luni |
| Mașină de găurit cu coloană | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Caracteristici tehnice: Tensiune 400 V Putere 850 W Diam. de gaurire in otel 24 mm Diam. de gaurire continuu in otel 20 mm Deschidere brat 165 mm Fixare sport arbore MK2 Cursa de gaurire 85 mm Turatie ax 350 - 4000 rotatii/minut Trepte de viteza 7 Dimens. Masa de gaurire 280x300 mm Inclinare/ rotatie masa 360 grade Distanta ax-masa (max) 515 mm Distanta ax-talpa (max) 681 mm Suprafata de lucru 280x260 mm |  | 24 luni |
| Mașină industrială de găurit cu coloană afișare digitală | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Tensiune: 230 volți Frecventa: 50 Hz Clasa de protectie: I Putere motor: 500 W Cursa ax: 90 mm Viteza axului: 290 - 2500 min-1 Numarul de pasi: continuu Gat: 155 mm Capacitate mandrina maxima: 16 mm Capacitate mandrina minima: 1 mm Mandrina B16 Conicitate ax: MK2 Diametru de gaurire otel : 16 mm Dimensiune masa: 245 x 245 mm Placa de baza Lxl: 410 x 245 mm Diametrul coloanei: 60 mm Lungimea cablului de conectare: 2.0 m Cablu: H05VV-F Lungime: 310 mm Latime: 570 mm Inaltime: 905 mm Greutate neta: 37 kg Greutate bruta: 39 kg |  | 24 luni |
| Mașină pentru aplicat cant | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Ideala pentru aplicarea cantului ABS, PVC, melamina si furnir Controlul temperaturii fara trepte si preincalzirea rapida permite utilizarea rapida Ideala pentru aplicatii mobile, cum ar fi de asamblare de corpuri de mobilier sau reparatii ocazionale Controlul temperaturii fara trepte permite utilizarea unor adezivi diversi Acest model poate fi folosit si stationar datorita mesei de lucru livrate standard, se inglobeaza in corpul masinii Posibilitate de a regla dozajul de adeziv Este prevazuta cu role care ajuta la aplicarea adezivului Se foloseste pe suprafețele drepte si rotunde cu o inaltime a panoului de la 10 - 55 mm si grosimi ale cantului de 0.3-3 mm Putere motor 765 W Tensiune 230 V Greutate aproximativa 8,5 kg Dimensiuni masina (L x l x h) 330 x 330 x 390 mm Viteza de alimentare 2 – 6 m/min Grosimea panoului 10 – 55 mm Grosime cant (PVC) 0,3 - 3,0 mm Temperatura de lucru 120° - 180° Timp de incalzire 5 - 7 min, in functie de granulele de adeziv Rezervor adeziv 320 g Accesorii standard: Controlul de alimentare variabil Reglare digitală a temperaturii Masă staţionară Cutie de transport mobilă 1x Fierăstrău de retezat muchii 1x Foarfece de muchii Scule de operare Trimer taiere surplus margine electric |  | 24 luni |
| Mașină prelucrare universală | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Dimensiunile mesei: 1112 x 430 mm Inaltimea maxima de taiere la 90°/45°: 100/70 mm Latime max: 2660 mm Taiere in unghi: 90°- 45° Latime de taiere: 900 mm Viteza: 4000 min-1 Lungimea utila a axului: 100 mm Ø max: 210 mm Viteze: 3500/7000/10000 min-1 Putere motor: 400 V / 50 Hz / S6-40%: 2x5.0 kW (6.6 CP) Extractie a prafului: 2 x 120 mm Duza de extractie: Ø 60 mm |  | 24 luni |
| Mașină universală 3 în 1: roluire, îndoire și tăiere | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Dimensiuni LxLxÎ: 1.185x500x700 mm Latimea materialului (max): 700 mm Indoire circulara Incovoiere rotund (min): Ø 48 mm Rola de indoire (max): Ø nelimitat Tablă de oțel St 37: 1 mm Oțel inoxidabil: până la 0,5 mm Aluminiu / cupru: până la 1,5 mm • Alama la 1 mm Aur / argint / staniu: până la 1,5 mm • Pliere Grosimea plăcii (max.): 2.5mm * Aluminiu / cupru: până la 1,5 mm • Tăiere |  | 24 luni |
| Menghine pentru banc | 5 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Clame de oțel anti-alunecare cu tăieturi încrucișate, durabilă și solidă, din materiale de înaltă calitate. |  | Conform legislației în vigoare |
| Menghine sudură | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Nicovală cu suprafață mare, prelucrată. Finisaj: vopsea aplicată în câmp electrostatic. Fabricată din oțel forjat. |  | Conform legislației în vigoare |
| Micrometru | 5 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Un dispozitiv de masurare specializat pentru masurarea dimensiunilor geometrice ale obiectelor cu o rezolutie de 0,01 mm. Alcătuit dintr-un arc forjat, al cărui capăt este terminat cu o incrustatie, în timp ce pe cealaltă parte are un fus călit cu suprafețe de măsurare împletite cu grijă din carbon sinterizat și un tambur staționar cu manșon despicat longitudinal și rotativ, cu o scară transversală.Obiectul de măsurat este plasat între clemele micrometrice. |  | Conform legislației în vigoare |
| Motor trifazat cușcă de veveriță | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Motor electric trifazat auto-ventilat, cu rotor în colivie. Cu 4 poli, 380V cu posibilitate de cuplare directă la pompe de înaltă presiune prin cuplaj elastic. |  | 24 luni |
| Polizor | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Polizor de banc pentru diferite materiale. Tip robust, industrial, cu motor ce nu necesită întreținere specială, pentru uz permanent. Carcasă turnată din aluminiu, flanșă de fixare mare, ce asigură precizia de rotație disc. Învelirea cu grafit contribuie la prevenirea uzurii sau efectele negative cauzate temperaturii. Limitatorul din sus permite polizarea rapidă și comodă a pieselor de lucru. Tensiune de alimentare 230V / 1Ph ~50Hz. Putere motor 600 W. Diametru conducta de evacuare ø 32 mm. Disc de corindon fin si grosier K36 si K80. Diametru exterior disc polizor 200 x 30 mm. Diametru interior disc polizor 32 mm. Turatie 2850 r/min |  | 24 luni |
| Presa pivoți și capete de bară | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Permite îndepărtarea articulațiilor sferice blocate, fără utilizarea instrumentelor de impact, cu 2 poziții. |  | Conform legislației în vigoare |
| Presă standard hidraulică | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Pentru îndoiri sau presări metale, îndepărtări roți dințate, șaibe și bucșe filetat. Cu manometru integrat și o presiune maximă dc presare de 30 T. Zonă de lucru confortabilă, cu o lățime dc 460 mm, înălțimea reglabilă (7 niveluri diferite) poate fi reglată simplu, cu ajutorul a doi știfturi într-un interval de 70 - 1.070 mm. Metale de diferite tipuri pot fi îndoite și îndreptate cu ajutorul presiunii dc presare compresibilă hidraulic de 30.000 kg. Presiunea poate fi determinată cu precizie de manometrul încorporat și reglat de pompa manuală. Astfel, printr-o creştere treptată a presiunii, se poate obține un rezultat precis dc presarc. Construcția complet sudată este foarte robustă și asiguri o durată lungă de viață. Cursa pistonului de presare este dc 160 mm, astfel încât presiunea să poată fi colectată optim la punctul de prelucrare. Atât unealta de lucru, cât și pistonul de presiune sunt absorbite de șoc pentru a absorbi vibrațiile. După terminarea operației de presare, pistonul este readus în poziția inițială printr-o funcție de retragere automată și este gata pentru următoarea operație de lucru. Domeniu de lucru (mm): 200-1200 - 9 niveluri de înălțime reglate în 125 de intervale. Cursa pistonului: 160 mm Forța maximă de presare (kg):30,000 kg Greutate: 116,5 kg Dimensiuni (masă) lățime: 460 mm Presiune maximă (bar): 666 Bar Dimensiuni (Lxlxî): 64x73x186 cm |  | Conform legislației în vigoare |
| Set instrumente de măsură | 1 | Set | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Setul complet conține: Trusa instrumente de măsură - 8 piese, prezentate in caseta de lemn Set aparate precizie pentru măsurat lungimi: - Pasametru 0-25 mm - Ortotest 0-25 mm - Ceas comparator Trusa de calibrare conține 47 buc, 1-100 mm Trusa de lere conține 30 buc, pentru 6 operațiuni Trusa cale unghiulare - compusă din 12 cale unghiulare Trusa cale plan paralele - contine cale plan paralele in perechi |  | Conform legislației în vigoare |
| Șublere | 4 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Realizat din inox și se utilizează la măsurarea precisă a dimensiunilor interioare și exterioare. |  | Conform legislației în vigoare |
| Șublere adâncime | 4 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Din oțel înalt aliat, cromat mat. |  | Conform legislației în vigoare |
| Trusă de scule pentru lăcătușerie | 4 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Conține min. următoarele componente: chei fixe duble drepte, chei inelare dublu cotite, chei combinate, chei imbus, clește etc. |  | Conform legislației în vigoare |
| Trusă instrumente de măsură | 4 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Setul include: șubler digital cu roată de mișcare, micrometru extern digital, comparator digital, stand suport comparator și stand suport micrometru. |  | Conform legislației în vigoare |
| Trusă lăcătușerie | 4 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Conține min. următoarele componente: chei fixe duble drepte, chei inelare dublu cotite, chei combinate, chei imbus, cleste etc. |  | Conform legislației în vigoare |