Anexa 1- Specificații tehnice

Materiale didactice pentru dotarea atelierelor IPT de microbiologie

| Denumire Produs | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice/ cerințe de performanță/ funcționale minime | Specificaţii tehnice ofertate ( se va completa de catre ofertant | Durata minima garanție/ termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alcoolmetru | 3 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Pentru diferite domenii de măsură. Alcoolmetru fără termometru. Domeniu de măsură 40 - 50%. Gradație: 0.1% Vol. Temperatura de referinta 20 °C. Lungime cca. 30 cm. |  | Conform legislației în vigoare |
| Ansamblu complet de filtrare sub vid | 1 | Set. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Set filtrare la vid, realizat din sticlă borosilicată, ce include vas pentru vid, pâlnie de filtrare, clemă de prindere și bază suport pentru pâlnie. |  | Conform legislației în vigoare |
| Biuretă pellet robinet sticla 25 ml | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Realizat din sticlă borosilicată și conține biureta + rezervor de doi litri incolor/ brun + pară biuretă. |  | Conform legislației în vigoare |
| Etuvă termostat / convecție naturală | 3 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Uscare rapidă și uniformă, rafturi cromate, control electromecanic al clapetei de evacuare aer, controler cu afișaj LCD. Echipat cu sistem de siguranță pentru temperatură. |  | Conform legislației în vigoare |
| Microscop digital | 5 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Pentru demonstrarea frontală a unui preparat microscopic, pentru orientarea observațiilor microscopice realizate de fiecare elev în grupele de lucru, pentru fotografierea și stocarea observațiilor microscopice realizate. Microscop cu monitor G1200. Pixeli: 12 megapixeli HD. Afișaj: ecran LCD HD de 7 țoli. Mărire: sistem de mărire continuă de 4-1.200x. Distanța dintre obiecte: de la 10 mm la infinit (distanțe diferite corespund unor multipli diferiți). Sursă de alimentare: 5 V microUSB (adaptor și cablu incluse). Acumulator cu litiu încorporat. |  | 24 luni |
| Osciloscop digital | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Canale cu o lățime de bandă de 250 MHz și o rată de eșantionare în timp real de max. 1 GSa/s. Adâncimea de memorie de 64 kpts, cu până la 1 Mpts disponibili atunci când se utilizează un singur canal. |  | 24 luni |
| Ph-metru de laborator | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Ph-metru de laborator cu compensare automată și manuală a temperaturii (intre 0 si 100 grade C), ecran LCD. |  | 24 luni |
| Protecție pereți | 22 | Mp. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Protectia poate fi montata pe pereti sau pe stalpii de sustinere Fabricate din materiale burete dens și rezistent Înălțime minimă 1.5m |  | 24 luni |
| Refractometru cu 3 scări | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Cu domeniu extins de Brix: 0 - 90 %, pentru măsurat concentrația zahărului din miere și siropuri din fructe. |  | 24 luni |
| Refractometru digital | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Pentru analiză zahăr în vin, must și suc. Rezultate stabile și precise, chiar și pentru probele care conțin particule, de exemplu pulpă. Pachetul contine: -Refractometru -Pipeta -Mini-surubelnita -Laveta curatare -Baterie AAA Caracteristici -Domeniu de masura: 0-50% 1,330-1,4200 RI si 0-40ºC (32-104ºF) -Acuratete: ± 0,2% Brix si ± 0,0003 RI, 0,5ºC (0,9ºF) -Rezolutie: 0,1% si 0,0001 RI, 0,1ºC (0,1ºF) -Dimensiuni: 12 x 6 x 2,5 cm |  | 24 luni |
| Termolactodensimetru 1.020 .. 1.040 g/cmc | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din rondele de sârmă; ceară roșie și bazin cu lichid organic - alcool; Scala de densitate se află în partea inferioară a tijei, iar scala de temperatură se află în partea superioară a tijei; Domeniul de măsură pentru densitate 1.020 - 1.040g/cmc. |  | 24 luni |
| Balanță analitică | 3 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Cu un design compact și un nivel ridicat de precizie, practică pentru spații mici. Domeniu de cantarire 120 g Precizia de cantarire 0,0001 g Repetabilitate 0,2 mg Linearitae ±0.4 mg Cantarire minima USP 400 mg Verificare metrologica [M] Nu Optiune certificat DAkkS Da Dimensiune scut de sticla 175x175x230 mm Dimensiune totale 230x310x330 mm Material platan otel inoxidabil Spatiu cantarire 170x160x205 mm Diametru platan 90 mm Afisaj LCD iluminat Inaltime cifre afisate (mare) 16 mm Interfata RS 232 Alimentare adaptor extern Optiuni de calibrare externa (manual) Functie tara Da Functie stand by Da Functie determinare procentuala Da Functie de numarare Da Timp de stabilizare in conditii laborator 4 secunde Unitati de masurare g, mg, ct Greutate de calibrare recomandata 120g (clasa E2) Umiditate maxima 85% Umiditate minima 20% Temperatura maxima de operare 30°C Temperatura mimima ambient 10°C |  | Conform legislației în vigoare |
| Balanță hectolitrică de cereale | 3 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Compusă din: cilindru masura hectolitric, placa de baza, lamă răzuitoare, corp advance, tub de umplere, recipient produse vrac. Balanta cu Condrometru de cereale şi leguminoase cu Trusa de masurare a masei hectolitrice conform metoda de referinţă ISO 6639-3/1996 Sistemul consta din: - Balanta electronica: domeniu de masura: 3000 g - Lama de taiere - Condrometre / Cilindri standarizate (volume) de masurare - Condrometru 1 lit. / Cilindru de masurare de 1000 ml - Condrometru / Cilindru de 1350 ±10 ml - Optional precursor de corectie pentru recalibrare usoara |  | Conform legislației în vigoare |
| Trusă controlul mediului | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Kitul de măsurare mediu servește în primul rând la testarea apei, dar poate fi folosit și pentru analiza solului. Carcasă din aluminiu robust, bine compartimentat, cu spatiu de depozitare pentru echipamente si reactivi în trei niveluri. Domeniul de aplicare: Echipamente de laborator (cuve, pahar, perie de curatare, seringi de probă, eprubete, spatula); Un set de reactivi pentru fotometru - determinare amoniu, azotat, fosfat, fier, cupru, cromat, clorură, sulfat, sulfura, cianura, clor și nitrit, hidroxid de sodiu și acid clorhidric; Controlat de un microprocesor - fotometru, termomentru, pH - cu interfață serială; Electrod combinat pentru măsurarea pH-ului; Senzor de temperatură PTC cu 5 m de cablu și de măsurarea temperaturii adâncimii apei; Măsoară conductivitatea cu interfață serială și logger de date; Sonda de conductivitate; Luxmetru cu 5 m de cablu ce poate fi folosit ca un indicator de adâncime. |  | Conform legislației în vigoare |

Valoarea estimată a achiziției este de: 182,705.00 lei fără TVA.