Anexa 1 - Specificații tehnice

Achizitie materiale didactice pentru dotarea atelierelor IPT de prelucrare a lemnului

| Denumire Produs | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată[1] | Specificaţii tehnice/ cerințe de performanță/ funcționale minime | Specificaţii tehnice ofertate ( se va completa de catre ofertant | Durata minima garanție/ termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Burghiu incremental | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Este un instrument clasic, oferă rapid și precis informații despre vârsta și sănătatea arborilor. Poate fi utilizat pentru controlul putreziciunii, a densității lemnului și a efectelor poluării asupra arborilor. Diametru : min 5 mm Lungime : min 300 mm |  | Conform legislației în vigoare |
| Clupă electronică | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Greutate mica : max 1200 g Lungime max 1000 mm - Stabilitate mare și durabilitate cu armătură metalică încorporată, brațele clupei detașabile, cu design subțire facilitând depozitarea și transportul. - Acumulator incorporat Li-Ion. - Schimb de date wireless între scala de măsurare și terminalul de calculator. - Comunicație încorporată USB pentru transmisia datelor în mod eficient și în siguranță. - Comunicație wireless echipată cu Bluetooth. - Electronică modernă și stocarea datelor în siguranță (cartelă SD), capacitate de stocare de peste 1 GB. - Consum mic, cu capacitate maximă de încărcare +/- 1 săptămână. - Ecran cu efect de contrast excelent. - Dispozitivul modern MD II este conceput pentru măsurarea diametrului, care stochează date și furnizează informații despre specia de arbore, diametrul buștenilor, numărul de piese, precum și despre datele privind înălțimea, salvate pe unitate de calculator, telefon mobil sau tabletă. |  | Conform legislației în vigoare |
| Fierestrău mecanic | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Motoferăstrău pe benzină, puternic, cu management inteligent al motorului pentru o putere optimă a motorului în orice situaţie. Optimizat ergonomic. Cu carburator special, cu pompă de acceleraţie integrată. Nivel redus de vibraţii. |  | Conform legislației în vigoare |
| Mașină de frezat CNC | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Dimensiunile mașinii 610 X 480 X 400 mm, Câmpul de lucru 300(X)mm * 400(Y)mm * 75(Z)mm, Precizia axului radială < 0.03 mm, axială < 0.01 mm. Materialele care pot fi prelucrate: sticlă organică, pvc, pcv, acril, lemn, panouri compozit, MDF, aluminiu, gips. |  | 24 luni |
| Mașină de frezat si gravat CNC | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Dimensiuni utile de lucru pe axele X-Y 1300×2000 mm Cursa pe axa Z 200 mm Inaltime utila de lucru pe axa Z 150 mm Viteze de deplasare Viteza max de deplasare pe axele X-Y 20 m/min Viteza max de lucru pe axa Y-10 m/min Viteza max de lucru pe axa Z 10 m/min Mod de fixare material cu canale T Caracteristici electromandrină Putere motor: 4,5 kW Tip electromandina: cu racire pe aer Turații de lucru: 0-24.000 rpm Tip pensetă port-sculă: ER32 Motoare antrenare: 4 bucăți; Motoare hybrid: Combina in mod fericit avantajele motoarelor pas-cu-pas si precizia utilizarii de encodere. Acuratete excelenta de pozitionare si stabilitate garantata. Alte caracteristici Tensiune de lucru:400 V Greutate: cca 1500 kg Dimensiuni: 2200x2700x2000mm Dotari incluse: 1x BATIU COMPACT Batiu fabricat din elemente tubulare sudate si detensionate, rezistent la deformari cauzate de fortele de torsiune si de flexiune. 1x PORTAL MOBIL Spre deosebire de consola mobila, portalul mobil este sustinut pe ambele laturi ale batiului, iar deplasarea de-a lungul axei Y este asigurata prin actionarea a doua servomotoare Hybrid cu miscare sincronizata, care asigura o viteza de deplasare de pana la 20m/min. Deschiderea generoasa a portalului permite suprafata utila de lucru pe axa X de 1300mm. 1x ELECTROMANDRINA cu motor de 4,5kW Turatie de lucru de pana la 24.000 rpm. Motor cu racire pe aer. Rotorul este rectificat si echilibrat dinamic. Lubrifiere long-life a rulmentilor si protectie antipraf. Unitatea de lucru integreaza un dispozitiv eficient de evacuare rumegus, cu rol de protectie. 1x DETECTOR LUNGIME FREZE Dispozitiv electro-mecanic pentru detectarea lungimii frezelor de lucru. Corecteaza automat cotele din program pentru axa Z, functie de lungimea detectata. 1x LUBRIFIERE CENTRALIZATA Dotata cu pompa automata, cu posibilitatea de setare a intervalului de lubrifiere. Eficienta pentru mecanismele in miscare pe toate cele 3 axe. 1x CONTROLLER TIP TELECOMANDA Dispozitiv de comanda a utilajului cu memorie interna si posibilitate de import fisiere prin USB, dar care ofera posibilitatea conectarii in retea pentru incarcarea proiectelor. Functie de vizualizare in timp real a deplasarii frezei in timpul lucrului. Functie de simulare a proiectelor. Alte functii: deplasarea unitatii de lucru pe cele 3 axe, controlul vitezei de lucru, stabilirea punctului zero, masurare scule de frezare, continuare proiect exact de la punctul ramas (in cazul unei intreruperi accidentale), oprire de urgenta, etc. |  | 24 luni |
| Mașină de găurit și înșurubat | 3 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Eficientă atât pentru strângerea și desfacerea șuruburilor, cât și pentru găurirea diverselor suprafețe (beton, metal si lemn). Funcții: reglarea vitezei, rotire stanga-dreapta, iluminare LED. Motorul este cu perie, cu 2 viteze și 16 niveluri de cuplu. |  | 24 luni |
| Router CNC - Mașină de frezat | 1 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Caracteristici tehnice - Masini de frezat si gravat CNC Tensiune de alimentare - 230 V (monofazic) Dimensiuni (L x l x h) - 1500 x 1100 x 1500 mm Greutate aproximativa - 300 kg Putere motor freza S1 100% - 2,2 kW (3,0 CP) Control echipament - DSP Acuratete - ±0,04 / 300 mm Temperatura de lucru - 0° - 45° C Diametru penseta fixare - 6, 8 mm Turatie ax freza - 0 - 24000 rpm Lungime prelucrare axa x - 600 mm Lungime prelucrare axa y - 900 mm Lungime prelucrare axa z - 100 mm Viteza maxima deplasare - 10000 mm/min Viteza maxima de lucru - 6000 mm/min Limbaj comanda - cod tip G Software - CAD/CAM Vectric CUT 2D PRO Umiditate relativa - 30 - 75 % Interfata - USB Ghidaj in axa x - ghidaj liniar cu surub de ghidare Ghidaj in axa y - ghidaj liniar cu surub de ghidare Ghidaj in axa z - ghidaj liniar cu surub de ghidare |  | 24 luni |
| Umidometru pentru lemn | 2 | Buc. | Conform Anexa nr. 2 | 60 de zile | Măsurarea se face simplu, prin apăsarea celor doi electrozi ai umidometrului pe suprafața de măsurat, urmată de apăsarea butonului. Instantaneu este afișată valoarea umidității pe display-ul LCD. |  | 24 luni |